УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 16 сентября 2024 г. № 1242

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

1. В главу 8 раздела «III. Градостроительные регламенты» внести следующие изменения:

1.1. Таблицу 49.1 статьи 49 «ИТ-3. Зона объектов автомобильного транспорта» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | Предельное количество этажей | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Для земельных участков под гаражами, возведенными до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Рмин – не подлежит установлению Рмакс – не подлежит установлению; Для остальных земельных участков: Рмин – 24 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 65 |
| 3 | Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 4 | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Рмин – не подлежит установлению Рмакс – 1500 | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 5 | Стоянка транспортных средств (4.9.2) | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 6 | Автомобильный транспорт (7.2) | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | Не подлежат установлению | 1 | Не подлежит установлению | 65 |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8 | Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 9 | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | 1 | 1 | Не подлежит установлению |
| 10 | Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Размещение парков культуры и отдыха | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 11 | Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 Рмакс – не подлежит установле-нию | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 4 (в том числе 1 подземный) | 65 |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

1.2. Таблицу 50.1 статьи 50 «ИТ-4. Зона объектов улично-дорожной сети» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | Предельное количество этажей | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоянка транспортных средств (4.9.2) | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 60 |
| 3 | Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 60 |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Не подлежат установлению | 1 | 3 | для 3.1.1 Не подлежит установлению для 3.1.2 65 |
| 6 | Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Размещение парков культуры и отдыха | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 7 | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Не подлежат установлению | 1 | 1 | Не подлежит установлению |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

1.17. Таблицу 52.1 статьи 52 «П-1. Зона производственных объектов» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, м2 | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | Предельное количество этажей | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Не подлежат установлению | 1 | 3 | для 3.1.1 Не подлежит установлению для 3.1.2 65 |
| 2 | Бытовое обслуживание (3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 65 |
| 3 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3 | Рмин – 300 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | 3 | 80 |
| 4 | Деловое управление (4.1) | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 4 (в том числе 1 подземный) | 65 |
| 5 | Стоянка транспортных средств (4.9.2) | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 6 | Недропользование (6.1) | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 7 | Автомобилестроитель ная промышленность (6.2.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 8 | Легкая промышленность (6.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 9 | Фармацевтическая промышленность (6.3.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 10 | Фарфоро-фаянсовая промышленность (6.3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 11 | Электронная промышленность (6.3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 12 | Ювелирная промышленность (6.3.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства ювелирной промышленности | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 13 | Пищевая промышленность (6.4) | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 14 | Нефтехимическая промышленность (6.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 15 | Строительная промышленность (6.6) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 5 | 65 |
| 16 | Энергетика (6.7) | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 17 | Связь (6.8) | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 18 | Склад (6.9) | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 19 | Складские площадки (6.9.1) | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 20 | Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 21 | Научно- производственная деятельность (6.12) | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 22 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Не подлежат установлению | 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 23 | Специальная деятельность (12.2) | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 60 |
| 24 | Магазины (4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Рмин – 50 Рмакс – не подлежит установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 4 (в том числе 1 подземный) | 65 |
| 25 | Общественное питание (4.6) | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Рмин – 50 Рмакс – не подлежит установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 4 (в том числе 1 подземный) | 65 |
| 26 | Служебные гаражи (4.9) | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Рмин – 100 Рмакс – не подлежит установлению | 1 | 3 | Не подлежит установлению |
| 27 | Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | Рмин – не подлежит установлению Рмакс – 1500 | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 28 | Научно- производственная деятельность (6.12) | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| 29 | Производственная деятельность (6.0) | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Не подлежат установлению | 5- от фасада участка; 3- от остальных границ участка | 3 | 65 |
| 30 | Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Размещение парков культуры и отдыха | Не подлежат установлению | 1 | 3 | 80 |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

2. В карту градостроительного зонирования внести следующие изменения:

2.1. Установить территориальную зону ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020116:284.

________________

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.

Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.