|  | УТВЕРЖДАЮ Распоряжением Михайловского территориального отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 30 ноября 2023 г. № 59-р Начальник Михайловского территориального отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ___________А. А. Ржевский |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Михайловского территориального отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

на 2024-2026 годы

г. Михайловск 2023 г.

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 ГОДЫ	3

1.	Термины и определения	6

2.	Введение	8

3.	Краткая характеристика учреждения	8

4.	Описание структуры энергопотребления учреждения	9

5.	Анализ оснащенности приборами учета	16

6.	Цели и задачи Программы	17

7.	Сроки и целевые показатели реализации Программы	19

8.	Оценка экономической эффективности реализации Программы	21

9.	Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы	22

10.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	24

11.	Целевые индикаторы программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы	…………………………………………………………………………………………………27

12.	ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 г.г.	29

13.	ОТЧЕТ (форма) О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	33

14.	ОТЧЕТ (форма) О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	35

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ                         НА 2024-2026 ГОДЫ

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | Михайловский ТО АШМО СК |
| Основание разработки Программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020г № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды.» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 мая 2021 г. № 263 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 №158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства предприятия; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; -обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату. |
| Целевые показатели Программы | - Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади); - Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади); - Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека); - Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека); - Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека); - Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%); - Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением (ед.). |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия: 99 тыс. рублей. В разрезе по годам: 2024 год – 25,5 тыс. рублей, из них: 25,5 тыс. руб. – средства бюджета; 2025 год – 25,5 тыс. рублей, из них: 25,5 тыс. руб. – средства бюджета; 2026 год – 48 тыс. рублей, из них: 48 тыс. руб. – средства бюджета. |
| Планируемые результаты реализации программы | - Снижение общего потребления энергоресурсов; - Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в сопоставимых условиях; |

- Термины и определения

Энергетический ресурс (энергоресурс) - носитель энергии, энергия которого используется (или может быть использована) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии.

Энергопотребление (ресурсопотребление) - физическая величина, отражающая в натуральном или денежном выражении, а также в условных единицах, количество потребляемого хозяйственным субъектом (организацией) или объектом энергоресурса (ресурса) определенного качества.

Эффективное использование энергетических ресурсов (ресурсов) - достижение экономически оправданной эффективности использования ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий, соблюдении требований к охране окружающей природной среды и сохранении качества результата от использования ресурсов при осуществлении хозяйственной или иной деятельности

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Показатели энергетической эффективности (энергоэффективности) - характеристики или параметры, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам на потребление энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, территориальному или государственному органу власти или Российской Федерации в целом.

Целевые показатели (ЦП) - показатели абсолютной или удельной величины потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, устанавливаемые для региональных и муниципальных программ энергосбережения, предусмотренные законодательством

Энергосервисный договор (контракт) - (ЭСК) договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

ЦУС - целевой уровень снижения потребления ресурсов.

- Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком разработки и эффективности организаций с участием государства (муниципального образования), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Михайловском ТО АШМО СК.

Краткая характеристика учреждения

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, расположен по адресу: 356240,Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 98. Тел. 6-00-16 (доб.8388). ИНН 2623031804, КПП 262301001, ОГРН 1202600018642.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Описание структуры энергопотребления учреждения

Экономия энергоресурсов и их эффективное использование – одна из наиболее важных задач в условиях роста тарифов.

Способов энергосбережения на сегодняшний день существует достаточно много отчасти благодаря тому, что у данной проблемы есть две главные мотивации: экономия энергии и экономия финансовых ресурсов. Если доступ к энергии лимитирован – это дополнительный стимул к экономии (например, лимиты на использование угля), однако главной движущей силой при реализации мероприятий по энергосбережению является естественное желание снизить затраты при использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Поэтому рассматривать проблематику энергосбережения наиболее целесообразно комплексно: энергосбережение – как одно из направлений сокращения издержек.

Одной из основных причин низкого уровня эффективности использования ТЭР является все еще существующее мнение о незначительности доли энергетических затрат в себестоимости услуг и представление о доступности и дешевизне энергоресурсов. Однако на сегодняшний день цена на энергоносители, а с ними и на тепловую энергию, постоянно возрастает. Серьезной помехой служат и устойчивые психологические стереотипы, выражающиеся в неверии в эффективность и целесообразность энергосбережения, особенно на рабочих местах.

Обследования предприятий и организаций северо-западного региона  показывают, что потенциал возможного энергосбережения может достигать 20–25 % годового потребления ТЭР. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления является всемерное повышение эффективности использования ТЭР. Реализация этого условия должна основываться не столько на технических решениях, сколько на рационально построенных организационной и экономической политике организации.

Стоит также отметить, что многие энергосберегающие мероприятия могут быть осуществлены с весьма незначительными затратами. Это, в частности:

- обеспечение сотрудников учреждений информацией и материалами о новейших методах и средствах повышения эффективности использования ТЭР.

Для реализации подобных мероприятий значительных средств не требуется, а срок их окупаемости, как правило, не превышает 1 года.

Однако универсального перечня энергосберегающих мероприятий нет, если только речь идет о реальной эффективности реализуемой программы. Каждый проект должен разрабатываться с учетом особенностей конкретного предприятия. Необходим комплексный учет всех факторов, так или иначе способных повлиять на ход реализации мероприятий и их результаты. Программа энергосбережения должна учитывать возможные изменения величины энергопотребления производства, поэтому наиболее рационально осуществлять её реализацию совместно с проектами по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и другими инвестиционными проектами, прямо или косвенно оказывающими влияние на использование ТЭР. При этом экономическая эффективность такого подхода всегда выше, нежели при независимой реализации данных мероприятий.

Потребление энергетических ресурсов в 2022 году составило: электрическая энергия – 54658 кВт, тепловая энергия – 13,2 Гкал, холодная вода – 173 м. куб., природный газ – 14879 м. куб. Транспортные средства в учреждении отсутствуют.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | 2022 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | кВт | 52352 | 52096 | 54658 | - |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 13,2 | 11,8 | 13,2 | - |
| 3 | Холодная вода | куб. м | 378 | 269 | 173 | - |
| 4 | Горячая вода | куб. м | - | - | - | - |
| 5 | Водоотведение | куб. м | 378 | 269 | 173 | - |
| 6 | Природный газ | куб. м | 26665 | 18493 | 14879 | - |
| 7 | Жидкое топливо, в том числе: |  | - | - | - | - |
|  | дизельное топливо | литр | - | - | - | - |
|  | бензин | литр | - | - | - | - |
|  | мазут | тонн | - | - | - | - |
| 8 | Твердое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Каменный уголь | тонн | - | - | - | - |
|  | Прочие | т.у.т. | - | - | - | - |

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Объект учреждения | Административное здание | Гараж |
| --- | --- | --- |
| Год постройки | 1958 | 1999 |
| Количество этажей | 2 | 1 |
| Общая площадь, м2 | 1005,2 | 83,9 |
| Полезная площадь, м2 | 826 | 83,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1005,2 | 83,9 |
| Материал стен | камень | кирпич |
| Материал перекрытий | Бетонные плиты | - |
| Характеристика окон | ПВХ | нет |
| Крыша (материал) | металл | металл |
| Тип отопительных приборов | гладкотрубные | гладкотрубные |
| Количество лифтов | нет | нет |
| Наличие бассейна (да/нет) | нет | нет |
| Общее количество работников | 15 | - |
| Учащиеся (Воспитанники, посетители, клиенты) | 123 | - |

Общая площадь помещений организации составляет 1089,1  кв. м, в том числе отапливаемая – 1089,1  кв. м.

Для освещения помещений учреждения используются 890 ламп, из которых 880 – люминесцентные, 10 – энергосберегающие (светодиодные). Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 4 лампы. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов стала наиболее актуальной со вступлением в силу требований № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой им стали «энергосберегающие» лампочки, а иными словами – компактные люминесцентные лампы, содержащие в составе ртуть. После истечения срока использования люминесцентных ламп требуется их утилизация.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Административное здание | 880 | Люминесцентные | 880 | 0 | 0 | - |
| Гараж | 10 | Светодиодные | 10 | 0 | 0 | - |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
| Здания | Количество световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Административное здание | 4 | Люминесцентные | - | 0 | 0 | - |
|  |  | Светодиодные | - | 0 | 0 | - |

* Электронный пускорегулирующий аппарат

Оплата энергетических ресурсов потребляемых учреждением.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 455,462 | 465,738 |  | 511,599 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 44,859 | 45,328 |  | 47,933 |
| ХВС | тыс.руб. | 25,179 | 17,684 |  | 11,337 |
| ГВС | тыс.руб. | - | - |  | - |
| Водоотведение | тыс.руб. | 8,993 | 8,118 |  | 5,455 |
| Газ | тыс.руб. | 167,723 | 121,314 |  | 99,392 |
| Моторное топливо | тыс.руб. | - | - |  | - |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. | - | - |  | - |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 702,216 | 658,183 |  | 675,715 |
| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |
|  |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 455,462 |  | 465,738 | 511,599 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | - |  | - | - |
| ХВС | тыс.руб. | 25,179 |  | 17,684 | 11,337 |
| ГВС | тыс.руб. | - |  | - | - |
| Водоотведение | тыс.руб. | 8,993 |  | 8,118 | 5,455 |
| Газ | тыс.руб. | 167,723 |  | 121,314 | 99,392 |
| Моторное топливо | тыс.руб. | - |  | - | - |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. | - |  | - | - |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 657,356 |  | 612,855 | 627,782 |

Сравнительный анализ данных таблицы 4 указывает на увеличение финансовых затрат (тыс. руб.)  на оплату энергетических ресурсов и воды в 2022 году, что связанно с ежегодным увеличением тарифов. Динамика финансовых затрат (тыс. руб.) по годам приведена на диаграмме ниже.

Основные проблемы, которые могут привести к нерациональному использованию энергетических ресурсов, в учреждении являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- иные проблемы.

Анализ оснащенности приборами учета

Приборы учета установлены не на всех видах использования энергоресурсов и холодной воды.  Информация об установленных приборах учета представлена в таблицах ниже.

Характеристика средств учета электрической энергии

Таблица 5

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры электросчетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата последней поверки | Дата следующей поверки |
| 1 | Внутри здания (чердак) | ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6803В | 0711370400983548 | 04.2007 | - |

Характеристика средств учета газа

Таблица 6

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры счетчика газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата последней поверки | Дата следующей поверки |
| 1 | На здании (в ящике) | ВК-G10 elster | 1019450053 | 2019 | - |

Характеристика средств учета холодной воды

Таблица 7

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры счетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата последней поверки | Дата следующей поверки |
| 1 | Внутри помещения | СГВ-15 БЕТАР | 42340379 | 2020 | - |

Цели и задачи Программы

6.1 Цели Программы

Основными целями Программы являются:

- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Михайловском ТО АШМО СК за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий.

- Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

- Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

- Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем; снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и электроэнергии организацией.

6.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости производств.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- организация кратких учебных курсов для работников по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах посвященных энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости производств.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- и энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Поставленные цели и решаемые в рамках данной Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждении при их потреблении. Достижение поставленной цели позволит во многом реализовать существующий потенциал энергосбережения и создать к 2024 году условия для перехода на энергосберегающий путь развития, что в конечном итоге позволит снизить негативные последствия роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и целевые показатели реализации Программы

Программа рассчитана на 2024-2026 годы. В ходе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения потерь тепловой энергии, воды и электричества, а как следствие, сокращение расходов организации в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в программе. За базовый год взяты значения 2022 г.

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 8

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) Значение показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Потребление электроэнергии | кВт | 54658 | 53311 | 51956 | 49255 |
| 2 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 3 | Потребление холодной воды | куб. м. | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 4 | Потребление природного газа | куб. м. | 14879 | 14879 | 14879 | 14879 |

*Фактические значения целевых показателей зависят от сопоставимых условий и могут отличаться от прогнозных

Так как технологический и экономический эффект от реализации программных мероприятий находятся в прямой зависимости от значений перечисленных выше показателей, обязательным условием при выполнении Программы является ежегодное их определение на основе анализа статей затрат производства и результатов деятельности организации в целом.

В случае несоответствия реальных значений данных показателей плановым, необходимо на основе системного анализа определить причину отклонения и при необходимости произвести соответствующую корректировку программных мероприятий. Отклонение на величину, не превышающую 5% от планового значения, следует считать допустимым.

Оценка экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения на 3-5 % в год по сравнению с 2022 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Наибольшей эффективности использования энергоресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер и охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда.

Средний срок окупаемости мероприятий, предложенных в программе, составляет 1,78 года.

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности организации, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно за счет средств организации, предусмотренных на реализацию программы по энергосбережению при наличии средств.

Порядок финансирования программных мероприятий и устанавливает руководитель организации.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном руководителем организации.

Рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает руководитель – приказом.

Руководитель ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в администрацию Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны ежегодно  установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.

Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2024 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.

Базовым годом, по отношению к показателям которого в 2024 году на 3-летний период устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2022 год.

Для каждого последующего 3-летнего периода базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному 3-летнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 9

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  | 2025 г. (второй год действия программы) |  |  |  |  | 2026 г. (третий год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | Средства бюджета | 3 | - | - | - | Средства бюджета | 3 | - | - | - | Средства бюджета | 3 | - | - | - |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | Средства бюджета | 22,5 | 1347 | кВт | 12,607 | Средства бюджета | 22,5 | 1355 | кВт | 12,682 | Средства бюджета | 45 | 2701 | кВт | 25,281 |
| Всего по мероприятиям: |  | - | 25,5 | - | - | 12,607 | - | 25,5 | - | - | 12,682 | - | 48 | - | - | 25,281 |

Целевые индикаторы программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 г.г.

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Административное здание

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | 64,54 | 62,90 | 59,63 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | Вт*ч /кв.м./ГСОП | − | − | − |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | − | − | − |  |
| 5 | Потребление природного газа | м3/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |
| 6 | Потребление моторного топлива | тут/л | − | − | − |  |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения (%) | % | − | − | − |  |
| 8 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением | ед. | − | − | − |  |

Гараж

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | − | − | − |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | Вт*ч /кв.м./ГСОП | Неприменимо* | Неприменимо | Неприменимо |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | − | − | − |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | − | − | − |  |
| 5 | Потребление природного газа | м3/м2 | − | − | − |  |
| 6 | Потребление моторного топлива | тут/л | − | − | − |  |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения (%) | % | − | − | − |  |
| 8 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением | ед. | − | − | − |  |

* - в связи с отсутствием в здании прибора учета

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 г.г.

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Экономия в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | 2024-2026 | - | 9 | 3 | 3 | 3 | Средства бюджета |
| 1.2 | Оптимизация времени использования оргтехники | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | Ежемесячно | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Систематическая чистка светильников и окон | 2024-2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | 2024-2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам | 2024-2026 | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | 2024-2026 | 5403 кВт | 90 | 22,5 | 22,5 | 45 | Средства бюджета |
| ВСЕГО: |  |  |  | 99 | 25,5 | 25,5 | 48 |  |

Приложение 1

К программе энергосбережения и повышения энергоэффективности

на 2024-2026 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Планируемый срок окупаемости, лет | Экономия ТЭР, натур. выражении |  |  |  | Экономия ТЭР, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Систематическая чистка светильников и окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | 1,78 | 5403 кВт | 1347 кВт | 1355 кВт | 2701 кВт | 50,57 | 12,607 | 12,682 | 25,281 |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | 50,57 | 12,607 | 12,682 | 25,281 |

ОТЧЕТ (форма) О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 2024 г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Административное здание

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | 64,54 |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |
| 3 | Потребление природного газа | м3/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |

Гараж

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | Вт*ч /кв.м./ГСОП | Неприменимо* |  |  |

* - в связи с отсутствием в здании прибора учета

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ (форма) О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 2024 г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Таблица 14

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | Средства бюджета | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | Средства бюджета | 22,5 |  |  | 1347 |  |  | кВт | 12,607 |  |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 12,607 |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | Средства бюджета | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | Средства бюджета | 22,5 |  |  | 1355 |  |  | кВт | 12,682 |  |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 12,682 |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | кол-во |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, холодной воды, правильной эксплуатации электрических приборов. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды) | Средства бюджета | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное проведение совещаний по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Систематическая чистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодная корректировка программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | Средства бюджета | 45 |  |  | 2701 |  |  | кВт | 25,281 |  |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 25,281 |  |  |
| Всего с начала года реализации программы: |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 50,57 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

«____» ______________ 20__ г.